FICHA DE CÁLCULOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS.

- DATOS GENERALES DEL PROYECTO

| NOMBRE | BONP101-BPER102 (Villa Liberación y Villa Hermosa) |
| --- | --- |
| UBICACIÓN | Provincia Monseñor Nouel |
| DISTRIBUIDORA | EDENORTE |
| ADMINISTRADOR PROYECTO | Jorky Ramses Hernández Jorge |
| FECHA | 16/01/2024 |

- TABLA RESUMEN DE CALCULOS REALIZADOS

| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Carga mecánica sobre postes | De acuerdo a la Norma DECON (Deutsche Energie-consult Ingenieurgesellschft) (Volumen 1 y 2) y a la RESOLUCIÓN SIE-029-2015-MEMI (Volumen I, sección 2). |
| 2.0 | Parámetros de línea | Según arquitectura de red EDENORTE |
| 3.0 | Selección Transformador | Norma sistema aéreos de Distribución CDEEE |
| 4.0 | Caída de tensión BT | Norma sistema aéreos de Distribución CDEEE |
| 5.0 | Caída de tensión MT | Mediante software PSS ADEPT |
| 6.0 | Pérdida de potencia | Mediante software PSS ADEPT |

- CÁLCULOS

| 1.0 | Carga mecánica sobre postes |
| --- | --- |
| Los cálculos mecánicos de los postes no se realizan en estos proyectos ya que en la norma de construcción DECON (Deutsche Energie-consult Ingenieurgesellschft) Volumen 1 y 2, y en la RESOLUCIÓN SIE-029-2015-MEMI (Volumen I, sección 2) indica específicamente que poste debe usarse con cada tipo de estructura a utilizada, por lo que estos cálculos solo son necesarios cuando las estructuras utilizadas se salen del alcance de la norma. |  |

| 2.0 | Parámetros de línea |
| --- | --- |
| Los parámetros de línea son seleccionados acuerdo a los criterios de arquitectura de red, donde está indicado desde que potencia un circuito debe ser cambiado de monofásico a trifásico, cuales son los conductores para tramos troncales y para las derivaciones trifásicas y monofásicas, así como para la instalación de elementos de seccionamiento y maniobra. |  |

| 3.0 | Selección de transformadores |
| --- | --- |
| El cálculo de selección de transformadores es realizado a todos los transformadores del proyecto mediante la aplicación SGP, que replica el método utilizado por la Norma Sistema Aéreos de Distribución CDEEE, que consiste en asociar una carga determinada por el tamaño de la vivienda y con la cantidad de viviendas se busca en la grafica cantidad de viviendas vs potencia y esta nos indica la capacidad del transformador requerido. |  |

| 4.0 | Caída de tensión BT |
| --- | --- |
| El cálculo de caída de tensión en BT es realizado a todos los conductores de BT del proyecto mediante la aplicación SGP, que replica el método utilizado por la Norma Sistema Aéreos de Distribución CDEEE, que consiste en asociar las cargas al trayecto de la línea que le corresponde, ir haciendo cálculos parciales a todo largo de la línea hasta llegar al punto más lejano y sumar las caídas de tensión. |  |

| 5.0 | Caída de tensión MT |
| --- | --- |
| El cálculo de caída de tensión en MT es realizado en toda la extensión de la línea mediante el software PSS ADEPT, el cual hace una corrida de flujo de potencia sobre la representación del circuito en la condición de antes y después del proyecto. |  |

| 6.0 | Pérdida de energía |
| --- | --- |
| El cálculo pérdida de energía es realizado mediante el software PSS ADEPT, el cual hace una corrida de flujo de potencia sobre la representación del circuito en la condición de antes y después del proyecto. |  |

- APROBACIÓN

|  | CREADO POR | REVISADO POR |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | Alberto Rosario |  |
| CARGO | Gerente Ingeniería y Planificacion |  |
| FIRMA |  |  |
| FECHA |  |  |